SOUNDWOOD – SISTEMA COVERING 503

Voce di Capitolato:

I pannelli di tipo SOUNDWOOD per controsoffitto di tipo sistema SISTEMA COVERING 503 sono con bordo con fresatura maschio/femmina per struttura nascosta. Realizzati in MDF ignifugo nobilitato melaminico (B s2 d0) o impiallacciato in legno (B s2 d0/ B s1 d0), spessore 14mm. Tutto il sistema di controsoffitto dispone delle seguenti certificazioni: FSC (materiale riciclato al 100%), EPD (dichiarazione ambientale di prodotto), ISO 9001, Marcatura CE normativa 13964: 2014, protocollo LEED. I componenti forniti saranno corredati da D.O.P. Dichiarazione di Prestazione CE in conformità al regolamento Europeo dei prodotti da costruzione 305/2011. La finitura dei pannelli sarà scelta dalla Direzione Lavori in base alla cartella delle finiture CBI EUROPE. Finiture melaminiche: Rovere Rock Bianco - Olmo Tafira - Rovere Italia - Rovere Bruges - Noce Athens - Faggio Bavaria - Bianco Standard. Finitura impiallacciata colore a scelta della Direzione Lavori. Le dimensioni dei pannelli saranno standard 256x1792mm oppure a richiesta come da indicazioni delle schede tecniche CBI EUROPE. Ogni pannello sarà fornito a superficie liscia, forata o asolata (vedi forature e asolature CBI EUROPE). Ogni pannello sarà fornito con applicazione di tessuto fonoassorbente ignifugo applicato sul retro del peso di 65 gr/mq di colore nero. Per aumentare le prestazioni acustiche nell’intradosso del controsoffitto potrà essere inserito un materassino in lana di roccia spessore 40 mm e densità 40 Kg/m³.  Ogni pannello sarà installato in appoggio su specifica struttura di sostegno SISTEMA COVERING 503 prodotta da CBI EUROPE composta da: profili primario tipo PP1008 in lamiera zincata sezione ad “Omega” dimensioni 26x18x26mm. I pannelli sono agganciati al profilo mediante il gancio di sospensione tipo SP76.

Specification:

COVERING 503 system SOUNDWOOD type ceiling tiles are with milled pins and tails for hidden structure. Made of fire retardant melamine faced MDF (B s2 d0) or wood veneer (B s2 d0/B s1 d0), thickness 14 mm. The entire false ceiling system has the following certification: FSC (100% recycled material), EPD (enviromental product declaretion), ISO 9001, CE marketing, standard 13964: 2014, LEED protocol. The supplied components will be accompanied by D.O.P. CE Declaration of Performance in accordance with the European regulation of construction products 305/2011. The finish of the panels will be chosen by the Works Management based on te CBI EUROPE finish folder. Melamine finishes: White Rock Oak – Tarifa Elm– Italian Oak – Bruges Oak – Athens Walnut – Bavarian Beech – Standard White. Color veneer finish chosen by the Works Management. The dimensions of the panels will be 256x1792mm or on request as indicated in the CBI EUROPE technical data sheets. Each panel can be completely inspected and supplied with a smooth, perforated or slotted surface (see CBI EUROPE perforations and slots). Each panel will be supplied with application of fireproof sound-absorbing fabric applied on the back weighing 65 gr/mq in black colour. To increase the acoustic performance, a 40mm thick rock wool mat with a density of 40 Kg/m³ can be inserted into the intrados of the false ceiling. Each panel will be installed resting on a specific support structure COVERING 502 SYSTEM produced by CBI EUROPE composed of: primary profiles type PP 1008 in galvanized sheet “Omega” section dimensions 26x18x26mm. The panels are hooked to the profile using the SP76 type suspension hook.